## Okresní sdružení hasičů Jičín

## Do vývěsních skříněk                                                                                      topná sezona 2011

###### ABY U NÁS NEHOŘELO

V dnešní době  se k topení používá stále víc lokálních topidel na tuhá paliva (kamna, kotle) dovolte, abychom vám připomněli povinnosti, které v této době  máte.

Před začátkem topné sezóny je nutné provést:

- kontrolu technického stavu topidel a stavu komínů se zaměřením na celistvost stavební

konstrukce komínu a jeho těsnost a čistotu komínových průduchů

- provést vyčištění a zabezpečit kontrolu komínu

- provést vyčistění a kontrolu kouřovodů

- zabezpečit provedení odborné kontroly nebo revize  u plynových nebo elektrických

topidel podle pokynů výrobce a platných předpisů prostřednictvím oprávněné osoby

Při používání topidel je nutné dodržovat tyto podmínky:

1) dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot

ve směru hlavního sálání		v ostatních směrech

kamna na dřevo		500 mm				200 mm

krby na dřevo		800 mm				200 mm

kamna s varnou plotnou	750 mm				100 mm

kamna podle ČSN 06 1212	500 mm				200 mm

plynové topidlo lokální	500 mm				100 mm

plynový průtokový kotel	  50 mm				  10 mm

el. přímotopné konvektory	500 mm				100 mm

el. akumulační kamna	500 mm				100 mm

2) u spotřebičů umístěných na hořlavých podlahách zabezpečit instalaci ochranné

nehořlavé podložky pod topidlem, která bude přesahovat jeho půdorys:

u spotřebičů pevných paliv k vaření    - 600  mm  před přikládacím a popelníkovým otvorem

300  mm  od bočních svislých hran těchto otvorů

u ostatních spotřebičů pevných paliv  - 300  mm  před přikládacím a popelníkovým otvorem

100  mm  na ostatních stranách spotřebiče

u krbů na pevné palivo		    - 800  mm  ve směru kolmém na otevřenou stranu

400  mm  ve směru rovnoběžném s touto stranou

3) dodržovat bezpečnou vzdálenost kouřovodu od povrchu hořlavých stavebních konstrukcí:

200 mm  od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí

z hořlavých hmot

400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot

4) při provozování topidel používat pouze palivo, na které je topidlo konstruováno

5) nepoužívat ke spalování vlhké dřevo (klesá výhřevnost, tvoří se velké množství sazí a

odpařená voda navíc negativně působí na tepelnou techniku a spalovací proces)

Ukládání paliva

Při uskladňování paliv (uhlí, briket) nusíme zajistit, aby nedošlo k  samovznícení těchto paliv. Především je nutné skladovací plochu řádně vyčistit a zabezpečit, aby na tuto plochu nepronikala vlhkost. Zděné konstrukce, které se nachází v prostoru skladování paliva musí být omítnuté (cihlová drť urychluje samovznícení). Je nutné, aby každý druh paliva byl  skladován odděleně od ostatních (týká se též dřeva) a ve vrstvě vysoké maximálně do 1,5 metru.

Uskladněné palivo by mělo být pravidelně kontrolováno. Pokud by se zjistily průvodní jevy samovznícení (zápach, vlhko, zvýšená teplota uloženého paliva) je nutné provést vyskladnění nebo přeházení paliva na vhodné místo za účelem jeho vychladnutí.

Pozor na vznícení paliva – zejména dříví, které si lidé dávají doschnout ke krbům a krbovým kamnům. Vypadá to pěkně v ozdobných koších, ale ………..

Garáže

V garážích je povoleno skladovat 40 litrů benzínu nebo 80 litrů nafty.

V žádném případě se v garážích nesmí skladovat tlakové lahve s Propan – butanem.

NEZAPOMEŇTE – Propan-butan je težší vzduchu, a proto v podzemních a hromadných garážích nesmí  parkovat motorová vozidla na Propan – butan.

Vážní přátelé, přejeme vám příjemné prožití zimního období bez mimořádných událostí..

Pro případ,  že budete  potřebovat odbornou radu, uvádíme pár telefonních čísel

HZS  Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín

-požární stanice   Jičín                       tel.  950 510 300

-požární stanice   Hořice                    tel.  950 510 385

-požární stanice   Nová Paka             tel.  950 510 383